WS2812B LED-BAR 컨트롤러

개발 사양서 및 CubeMX 설정 가이드

STM32G070CBT6 기반 · 8-BAR × 30chip WS2812B 컨트롤러

문서 버전: 1.1

개정일: 2026-10-01

본 문서는 설계 논의 및 실제 CubeMX/CubeIDE 구현 과정에서 확인된 내용을 정리한 것이며, PCB 아트워크 전 미확정 항목(8장)을 재확인해야 합니다.

# 개정 이력

| 버전 | 날짜 | 주요 변경 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-08-15 | 최초 작성 |
| 1.1 | 2026-10-01 | CubeMX/CubeIDE 실제 구현 과정에서 확인된 사항 반영: CSS/VTOR 설정 방법 정정, DFU 프로젝트 CRC 모듈 활성화 필요성 추가, TIM3 DMA 데이터폭 WORD로 정정, USART1/SPI2 RX DMA Circular 모드 반영, NVIC 우선순위 하드웨어 제약 반영, 상태표시 LED(PA2/PA3) 사양 추가, 프로젝트 소스 폴더 구조(Application/User/Core) 안내 추가 |

# 목차

Word에서 이 문서를 열면 좌측 탐색 창(보기 > 탐색 창)에서 제목 목록으로 바로 이동할 수 있습니다. 아래는 장 구성입니다.

- 1. 시스템 개요

- 2. 하드웨어 사양

- 3. HOST 통신 프로토콜

- 4. LED 제어 방식 (타이머 PWM + DMA)

- 5. DFU 펌웨어 업데이트 상세

- 6. 핀맵

- 7. CubeMX 설정 가이드

- 8. 향후 확인/검토 필요 사항

# 1. 시스템 개요

본 시스템은 HOST 장치로부터 UART 또는 SPI-슬레이브 인터페이스로 LED 색상 데이터를 수신하여, WS2812B LED-BAR 8개(BAR당 30chip, 총 240개 LED)를 구동하는 컨트롤러 보드이다.

## 1.1 핵심 사양 요약

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| MCU | STM32G070CBT6 (Arm Cortex-M0+, LQFP48, Flash 128KB / SRAM 36KB) |
| 시스템 클럭 | 외부 8MHz HSE 크리스털 + PLL(M1/N16/R2) → SYSCLK 64MHz |
| LED | WS2812B × 240개 (8 BAR × 30chip) |
| LED 제어 방식 | 타이머(TIM3) PWM + DMA, 2채널(2포트) 동시 구동 |
| BAR 선택 | 74HCT08 AND게이트 ×2, SEL 8라인 순차 제어 (2포트 × 4BAR) |
| HOST 통신 | UART + SPI-슬레이브 동시 지원, 고정 94byte 프레임 |
| 펌웨어 업데이트 | 하이브리드 DFU: BOOT0 ROM 부트로더(공장/복구) + 커스텀 UART DFU(필드) |
| 상태 표시 | PA2(RUNL_1): 프레임 수신 토글 / PA3(RUNL_2): 1초 하트비트 |
| 전원 설계 기준 | 최대 240 LED 동시 풀화이트 = 14.4A |

## 1.2 설계 배경 및 주요 결정사항

- LED 제어는 SPI 비트인코딩 방식 대신 타이머 PWM+DMA 방식을 채택 (데이터시트 타이밍과 직접 매칭, 채널 확장 용이)

- 74HCT08 AND게이트로 데이터 라인 선택과 3.3V→5V 레벨시프팅을 동시에 해결

- 리셋/래치 코드는 별도 대기시간 없이 SEL 하강으로 처리 (BAR 순회 간격이 래치 최소시간을 자연히 충분히 커버)

- DFU는 물리 접근이 필요한 BOOT0/ROM 부트로더(복구용)와 원격 UART 부트로더(필드 업데이트용)를 병행

- MCU 클럭은 온도 안정성을 위해 내장 HSI16 대신 외부 8MHz 크리스털 사용, CSS로 장애시 HSI16 폴백

- 실제 CubeIDE 빌드 과정에서 DMA 데이터폭, CRC 모듈 활성화, 프로젝트 폴더 구조 등 여러 항목이 최초 설계안에서 정정됨 (본 문서 v1.1에 모두 반영)

# 2. 하드웨어 사양

## 2.1 전원 설계

WS2812B는 칩당 최대 약 60mA(풀 화이트 기준)를 소비한다. 74HCT08은 데이터 라인만 선택할 뿐 전원은 8개 BAR 모두에 상시 공급되므로, 최악의 경우(전체 동시 풀화이트 점등)를 기준으로 설계한다.

### 2.1.1 전류 계산

| 구간 | LED 개수 | 최대 전류 |
| --- | --- | --- |
| LED-BAR 1개 | 30개 | 1.8A |
| 출력 포트 1개 (4 BAR) | 120개 | 7.2A |
| 시스템 전체 (2 포트) | 240개 | 14.4A |

### 2.1.2 트레이스 폭 (IPC-2221, 외층, ΔT=20°C 기준)

| 구간 | 전류 | 1oz 구리 폭 | 2oz 구리 폭 |
| --- | --- | --- | --- |
| BAR 1개 분기 | 1.8A | 약 0.44mm (17mil) | 약 0.22mm (9mil, 20mil 이상 권장) |
| 포트 1개 (4 BAR 합산) | 7.2A | 약 2.96mm (116mil) | 약 1.48mm (58mil) |
| 메인 전원 버스 (전체) | 14.4A | 약 7.7mm (303mil) | 약 3.85mm (151mil) |

내층은 방열이 덜 되어 동일 전류에 대략 1.8~2배 폭이 필요. 전원/GND는 가능한 외층 폴리곤 pour로 처리 권장.

### 2.1.3 설계 권고사항

- 입력 커넥터: 15A 이상 정격 스크류터미널(5.08mm) 또는 XT60(30A 정격)

- 메인 전원 분배는 얇은 트레이스 대신 넓은 구리 pour로 처리 (계산값 대비 여유 확보, 6~8mm 이상 권장)

- BAR 8개 각각에 개별 PTC 퓨즈(예: 2A hold current) 배치 → 국소 쇼트 시 부분 차단

- 2개 출력 포트는 각각 독립 전원 인젝션 지점을 두어 최단거리로 분배

- BAR가 길 경우 양단 급전 등 전압강하 관리 필요

## 2.2 LED-BAR 선택 로직 (74HCT08)

1개의 데이터 출력 라인이 74HCT08(쿼드 2입력 AND게이트) 1개의 게이트 4개로 분기되고, 각 게이트의 두 번째 입력(SEL)을 MCU GPIO로 개별 제어하여 한 번에 하나의 BAR만 데이터가 전달되도록 한다. 8개 BAR = 74HCT08 2개(포트당 1개)로 정확히 대응된다. AND게이트는 데이터 선택과 동시에 3.3V→5V 레벨시프팅 역할도 겸한다.

| 그룹 | AND게이트 IC | SEL 라인 | 연결 BAR |
| --- | --- | --- | --- |
| 포트 A | 74HCT08 #1 | SEL0~SEL3 (CH_SEL_1~4) | BAR 1~4 |
| 포트 B | 74HCT08 #2 | SEL4~SEL7 (CH_SEL_5~8) | BAR 5~8 |

실제 CubeMX 프로젝트에서는 GPIO 라벨이 CH_SEL_1~8(1-base)로 지정되어 있다. 물리 핀 매핑은 SEL0~7(0-base) 표기와 완전히 동일하며 명칭 차이일 뿐이다 (SEL0=CH_SEL_1 ... SEL7=CH_SEL_8). 한 시점에 그룹 내 SEL 중 하나만 H, 나머지는 L (동시 활성 금지). SEL 전환 시 break-before-make로 데드타임을 둘 것.

## 2.3 MCU 선정: STM32G070CBT6

| 항목 | 스펙 | 요구량 대비 |
| --- | --- | --- |
| 패키지 | LQFP48 (GPIO 약 39개) | 필요 약 23개(상태LED 2개 포함), 여유 충분 |
| Flash | 128KB | 부트로더 16KB + 앱, 충분 (실제 컴파일 완료, 8장 참조) |
| SRAM | 36KB | 실사용 수 KB 수준, 매우 여유 |
| DMA | 7채널, DMAMUX 내장 | UART/SPI/TIM 동시 배정 제약 없음 |
| 타이머 | TIM1/TIM3 등 다채널 | TIM3 2채널로 LED 2포트 커버 |
| 통신 | USART ×4, SPI ×2 | UART 1 + SPI 1 사용, 여유 |

실제 프로젝트명은 APP가 LedBar(또는 LED_Claude), DFU가 LED_Claude_DFU로 생성되어 있다. G071/G0B1 등 상위 모델도 핀호환이라 필요시 이식 용이.

## 2.4 시스템 클럭: 외부 8MHz HSE 크리스털

내장 RC 오실레이터(HSI16)는 온도 변화에 따른 주파수 드리프트(약 ±1~2%)로 인해 UART 통신 안정성에 영향을 줄 수 있어, 외부 8MHz 크리스털(HSE)을 채택한다.

| 항목 | 설정값 |
| --- | --- |
| 크리스털 | 8MHz, 부하용량(CL) 명시 제품 |
| 부하 커패시터 CL1/CL2 | 크리스털 스펙에 따라 재계산 (데이터시트 특성화 예시: 8MHz@10pF) |
| 피드백 저항 RF | MCU 내장 (~200kΩ), 외부 부품 불필요 |
| PLL Source | HSE (실기 CubeMX 프로젝트에서 최초 HSI16으로 잘못 설정되었던 것을 확인 후 HSE로 정정함 — 2.4절 하단 경고 참조) |
| PLLM / PLLN / PLLR | /1 / ×16 / /2 → VCO 128MHz → SYSCLK 64MHz |

⚠ 실제 CubeMX 작업 중 PLL Source Mux가 HSE가 아닌 HSI16을 가리키고 있던 것이 VCOInputFreq_Value 값(16MHz)으로 발견된 바 있다. 크리스털 배선을 해도 PLL Source Mux를 HSE로 명시적으로 바꾸지 않으면 크리스털이 실제로 쓰이지 않으므로, Clock Configuration 탭에서 PLL Source가 HSE인지 반드시 확인할 것 (RCC.PLLSourceVirtual=RCC_PLLSOURCE_HSE, RCC.VCOInputFreq_Value=8000000 이어야 정상).

### 2.4.1 CSS(Clock Security System) — CubeMX 항목이 아님

CSS는 CubeMX GUI에 체크박스로 존재하지 않는다. HSE 클럭 감시를 활성화하려면 코드에서 직접 설정해야 한다:

- SystemClock_Config() 함수 끝부분(또는 main()의 USER CODE 영역)에 HAL_RCC_EnableCSS(); 한 줄 추가

- stm32g0xx_it.c의 NMI_Handler()에서 __HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_HSECSS) 확인 후 __HAL_RCC_CLEAR_RESET_FLAGS() 처리 추가 권장

- HSE 장애 시 자동으로 HSI16으로 폴백되며 NMI가 발생한다

## 2.5 부트/DFU 구조 (하이브리드)

BOOT0 기반 ROM 시스템 부트로더(공장 프로그래밍·최종 복구용)와, 커스텀 UART 프레임 기반 부트로더(필드 원격 업데이트용)를 병행한다. 두 부트로더는 서로 다른 메모리 공간에 위치해 충돌하지 않는다.

| 구분 | 진입 방식 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| ROM 부트로더 | BOOT0(PA14, SWCLK 겸용) 핀 High + 리셋 (점퍼/테스트포인트) | 공장 초기 프로그래밍, 부트로더 손상 시 최종 복구 |
| 커스텀 UART DFU | SRAM 매직값 + 소프트웨어 리셋원인 레지스터 조합 (+ 물리 GPIO 백업) | 필드 원격 펌웨어 업데이트 |

### 2.5.1 메모리 맵

| 영역 | 주소 예시 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 부트로더 | 0x08000000 ~ 0x08003FFF (16KB 가정) | 옵션바이트 WRP로 쓰기보호 |
| 애플리케이션 | 0x08004000 ~ 플래시 끝 | DFU가 소거/기록하는 영역 |

SCB->VTOR = 0x08004000UL 설정은 CubeMX가 생성하는 system_stm32g0xx.c가 아니라, main.c의 int main(void) 맨 첫 줄(HAL_Init() 호출 이전, USER CODE BEGIN 1 영역)에 직접 추가한다. CubeMX 재생성 시에도 USER CODE 영역은 보존되므로 안전하다.

### 2.5.2 안전장치

- 부트로더 영역 옵션바이트 WRP(쓰기보호)로 하드웨어 레벨 보호

- 매직값은 '소프트웨어 리셋 + 매직값 일치' 조합으로만 인정 (파워온 리셋 시 우연한 오판정 방지)

- 애플리케이션 벡터테이블(스택포인터) 유효범위 검사 → 무효 시 강제 DFU 모드 유지 (공장 초기/전원단절 대비 fail-safe)

- ERASE/WRITE 구간에서 워치독 kick 또는 일시 비활성화 필요

## 2.6 상태 표시 LED (PA2/PA3)

프로그램 동작 상태를 외부에서 육안으로 확인하기 위한 2개의 인디케이터 LED.

| 핀 | 라벨 | 동작 |
| --- | --- | --- |
| PA2 | RUNL_1 | HOST로부터 프레임이 수신될 때마다(UART/SPI 어느 쪽이든, 체크섬 유효성과 무관하게) 반전 |
| PA3 | RUNL_2 | 1초 주기로 반전 — 프로그램이 정상 동작 중임을 표시하는 하트비트 |

RUNL_2의 1초 하트비트는 HAL_SYSTICK_Callback()을 이용해 별도 타이머 자원 소모 없이 구현한다 (HAL_Init()의 기본 1ms 틱 활용). CubeMX Clock Configuration의 Timebase Source가 SysTick이어야 정상 동작한다. RUNL_1은 체크섬 검증 이전에 토글되므로 잡음성 프레임에도 반응한다 — 유효 프레임에만 반응시키려면 펌웨어에서 토글 호출 위치를 조정하면 된다.

# 3. HOST 통신 프로토콜

## 3.1 프레임 구조

STX + BAR번호(1byte) + chip1~30 데이터(3byte×30=90byte) + checksum(1byte) + ETX, 총 94byte 고정 길이.

| 필드 | 크기 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| STX | 1byte | 예: 0x02 |
| BAR번호 | 1byte | 0~7 (8개 BAR 식별), 0xFF는 DFU 진입 요청 예약코드 |
| 색상 데이터 | 90byte | chip 30개 × 3byte (WS2812B는 GRB 순서 — HOST 송신 순서 확인 필요) |
| checksum | 1byte | 8bit XOR 확정 (BAR#+90byte 데이터 전체) |
| ETX | 1byte | 예: 0x03 |

프레임 길이가 94byte로 고정되어 있어 길이 기반 상태머신으로 파싱 가능하며, 별도의 byte-stuffing(이스케이프 처리)이 불필요하다.

## 3.2 파서 상태머신

STX 대기 → 헤더+데이터 91byte 수신(BAR번호 1 + 색상데이터 90) → 체크섬 검증 → ETX 확인 → 유효 시 해당 BAR 더블버퍼에 반영, 순서로 동작한다. 체크섬 불일치 또는 ETX 불일치 시 즉시 폐기하고 STX 대기로 복귀한다.

- UART/SPI 모두 DMA Circular 모드로 94byte 고정 수신 — 정상 완료 시 자동으로 버퍼 처음으로 돌아가 재수신하므로 별도 재무장 호출이 불필요하다 (7.4절 참조)

- 에러(프레이밍/오버런 등) 발생 시에는 HAL이 수신을 중단시키므로, 에러 콜백에서 HAL_UART_Receive_DMA/HAL_SPI_Receive_DMA를 다시 호출해 복구해야 한다

## 3.3 UART / SPI 듀얼 인터페이스 아키텍처

UART 수신과 SPI-슬레이브 수신은 각각 독립적인 파서 인스턴스를 가지며, 검증된 프레임만 공통 처리 단계(BAR 더블버퍼 → AND게이트 출력 시퀀서)로 합류한다.

- 더블버퍼가 필요한 이유: AND게이트 출력 시퀀서가 BAR를 순차 전송하는 도중 같은 BAR 버퍼가 덮어써지면 화면 티어링 발생 가능 — 쓰기용/전송용 버퍼 분리 후 파싱 완료 시점에 포인터 스왑

- 두 인터페이스에서 동시에 같은 BAR로 데이터가 들어올 가능성이 있다면 버퍼 접근에 뮤텍스/인터럽트 마스킹 보호 필요

- SPI로 수신된 프레임의 ACK/NACK 응답도 UART로 통일하는 것으로 확정 (SPI 슬레이브는 응답 타이밍을 슬레이브가 통제하기 어려움)

# 4. LED 제어 방식 (타이머 PWM + DMA)

## 4.1 SPI 방식과의 비교

| 항목 | SPI+DMA (비트 인코딩) | 타이머 PWM+DMA (채택) |
| --- | --- | --- |
| 원리 | 1비트를 SPI 3비트 패턴으로 인코딩 | 타이머 CCR 듀티값을 DMA로 매 비트 갱신 |
| 스펙 매칭 | 간접적 (3비트 조합 근사) | 주기=1.25µs, 듀티=T0H/T1H 직접 매칭 |
| 채널 확장성 | SPI 인스턴스 수만큼 | 타이머 1개로 채널 최대 4개까지 동시 구동 가능 |

본 설계는 출력 포트가 2개이므로, TIM3 한 개의 채널(CH1, CH2)로 두 포트를 동시에 커버할 수 있는 타이머 방식의 자원 효율이 더 우수하다.

## 4.2 타이밍 계산 (SYSCLK 64MHz 기준)

| 항목 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 타이머 주기 (ARR) | 79 | 64MHz × 1.25µs − 1 |
| '0'-code CCR | 약 22 | T0H≈0.35µs 가정 — 실사용 WS2812B 데이터시트로 재확인 필요 |
| '1'-code CCR | 약 45 | T1H≈0.7µs 가정 — 실사용 WS2812B 데이터시트로 재확인 필요 |
| dummy(래치용) CCR | 0 | 듀티 0 고정으로 SEL 하강 타이밍 여유 확보 |

## 4.3 DMA 버퍼 자료형 및 폭 — WORD로 확정 (v1.0에서 정정)

v1.0 사양서는 ARR<256임을 이용해 1비트당 1byte(byte-packing)로 버퍼를 줄이는 최적화안을 제시했었으나, 실제 구현에서는 HAL_TIM_PWM_Start_DMA() API의 표준 시그니처(uint32_t*)와 정확히 맞추기 위해 uint32_t 버퍼 + DMA MemDataAlignment/PeriphDataAlignment 모두 WORD로 확정했다.

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| CCR 버퍼 자료형 | uint32_t (1비트당 4byte) |
| BAR 1개 버퍼 크기 | 721 × 4byte = 2,884byte |
| 2포트 합산 | 약 5.8KB — SRAM(36KB) 대비 여유 충분 |
| DMA MemDataAlignment | WORD |
| DMA PeriphDataAlignment | WORD |

⚠ 실제 CubeMX 프로젝트에 TIM3_CH1/CH2 DMA가 처음엔 HALFWORD/HALFWORD로 생성되어 펌웨어의 uint32_t 버퍼와 불일치하는 문제가 발견되었다 — WORD/WORD로 정정 완료됨 (7.4절 DMA 설정표가 최종본).

## 4.4 버퍼 크기 요약

BAR 1개(30chip × 24bit) = 720개 CCR 엔트리 + dummy 1개 = 721개 엔트리. uint32_t 기준 2,884byte. 2포트 동시 구동 시에도 약 5.8KB 수준으로 SRAM(36KB) 대비 여유가 크다.

## 4.5 리셋/래치 처리

DMA 전송 완료(dummy byte, CCR=0) 시점에 해당 BAR의 SEL을 즉시 L로 하강시켜 처리한다. 별도의 명시적 대기시간(300µs 등)이 필요 없다.

- BAR 1개 전송시간 ≈ 900µs (30chip×24bit×1.25µs), 4BAR 순회 간격 ≈ 2.7ms로 리셋 최소시간(≥300µs 보수적 기준)을 충분히 상회

- dummy byte는 듀티 0(Low 고정)으로 설정 — SEL 하강이 게이트 전파지연 등으로 약간 늦어져도 오동작 여지를 원천 차단

- DMA-TC(Transfer Complete) 인터럽트 1개로만 처리 (Timer Update Event 2단계 방식은 인터럽트/동기화 복잡도 대비 이득이 적어 채택하지 않음)

- TIM3 DMA(CH1/CH2)는 BAR 1개 분량만 전송하는 Normal 모드를 유지한다 (Circular이 아님) — UART1_RX/SPI2_RX DMA와는 다른 모드이므로 혼동 주의

# 5. DFU 펌웨어 업데이트 상세

## 5.1 부트 진입 판단 로직

리셋 발생 → 부트로더 시작(0x08000000 고정) → BOOT0 핀 하드웨어 레벨 확인 → High면 ROM 시스템 부트로더(AN3155 USART 프로토콜), Low면 사용자 플래시의 커스텀 부트로더로 진입판단(매직값+리셋원인 레지스터 검사) 순으로 동작한다.

ROM 부트로더의 USART 인터페이스 핀 옵션(PA9/PA10, PC10/PC11, PA2/PA3) 중 PA9/PA10이 커스텀 UART와 동일하여, 별도 배선 없이 하나의 UART 커넥터로 평상시 통신·커스텀 DFU·ROM 복구를 모두 지원한다.

⚠ PA2/PA3는 ROM 부트로더의 대체 USART 핀 옵션이기도 하지만, 본 설계에서는 2.6절의 상태표시 LED(RUNL_1/RUNL_2) 용도로 이미 사용 중이다. ROM 부트로더는 PA9/PA10 경로만 사용하도록 고정되어 있으므로 충돌은 없으나, 핀 재사용 내역으로 기록해 둔다.

## 5.2 DFU 명령 프로토콜 (제안)

기존 LED 프레임과 동일한 STX/ETX+체크섬 틀을 재사용하되, BAR번호 자리에 명령 코드를 넣는다.

| 명령 | 코드 | 페이로드 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| CMD_SYNC | 0x10 | 없음 | 통신 확인, ACK 응답 |
| CMD_ERASE | 0x11 | 없음 | 애플리케이션 영역 전체 소거 |
| CMD_WRITE | 0x12 | addr(4)+len(1)+data(≤256)+chksum | 플래시 페이지 단위 쓰기 |
| CMD_CRC_CHECK | 0x13 | 기대 CRC32(4) | 전체 앱 영역 CRC 계산 후 비교 |
| CMD_JUMP | 0x14 | 없음 | 검증 성공 시 애플리케이션으로 점프 |
| ACK / NACK | 0x06 / 0x15 | - | 응답 코드 |

⚠ CMD_CRC_CHECK는 STM32 하드웨어 CRC 유닛(HAL_CRC_*)을 사용한다. DFU 프로젝트의 CubeMX 설정에서 CRC 페리페럴을 Activate하지 않으면 컴파일 에러(CRC_HandleTypeDef unknown type 등)가 발생한다 — 7.9절 참조.

## 5.3 펌웨어 업데이트 시퀀스

| 단계 | 내용 |
| --- | --- |
| ① 동기화 (SYNC) | 호스트가 리셋 요청/CMD_SYNC 전송 → 부트로더 ACK 응답으로 DFU 모드 진입 확인 |
| ② 메모리 소거 (ERASE) | 애플리케이션 영역 플래시 페이지 소거, 부트로더 영역은 주소범위 체크로 제외 |
| ③ 데이터 쓰기 (WRITE) 반복 | 256byte 등 고정 청크 단위 전송, 매 청크 체크섬 검증 후 ACK/NACK, 실패 시 해당 청크만 재전송 |
| ④ 무결성 검증 (CRC/VERIFY) | 전체 앱 영역 CRC32 계산 후 호스트 기대값과 비교, 불일치 시 다음 단계로 진행 금지 |
| ⑤ 애플리케이션 실행 (JUMP) | 검증 성공 시에만 VTOR 재배치+스택포인터 설정 후 점프, 실패 시 DFU 모드 유지·재시도 요청 |

# 6. 핀맵 (STM32G070CBT6, LQFP48)

| 기능 | 핀 번호 | GPIO | AF / 라벨 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LED PWM 출력 (포트A) | 17 | PA6 | AF1 (TIM3_CH1) | 74HCT08 포트A 그룹 DATA 입력 |
| LED PWM 출력 (포트B) | 18 | PA7 | AF1 (TIM3_CH2) | 74HCT08 포트B 그룹 DATA 입력 |
| 상태표시 LED 1 | 13 | PA2 | GPIO Output (RUNL_1) | 프레임 수신마다 반전 |
| 상태표시 LED 2 | 14 | PA3 | GPIO Output (RUNL_2) | 1초 하트비트 |
| HOST UART TX | 29 | PA9 | AF1 (USART1_TX) | ROM 부트로더 겸용 핀 |
| HOST UART RX | 32 | PA10 | AF1 (USART1_RX) | ROM 부트로더 겸용 핀 |
| HOST SPI NSS | 24 | PB12 | AF0 (SPI2_NSS) | 슬레이브 모드, 하드웨어 NSS |
| HOST SPI SCK | 25 | PB13 | AF0 (SPI2_SCK) |  |
| HOST SPI MISO | 26 | PB14 | AF0 (SPI2_MISO) | 응답 필요 시 사용 |
| HOST SPI MOSI | 27 | PB15 | AF0 (SPI2_MOSI) |  |
| SEL0 (CH_SEL_1) | 38 | PD0 | GPIO Output | 포트A그룹 AND게이트1 |
| SEL1 (CH_SEL_2) | 39 | PD1 | GPIO Output | 포트A그룹 AND게이트2 |
| SEL2 (CH_SEL_3) | 40 | PD2 | GPIO Output | 포트A그룹 AND게이트3 |
| SEL3 (CH_SEL_4) | 41 | PD3 | GPIO Output | 포트A그룹 AND게이트4 |
| SEL4 (CH_SEL_5) | 42 | PB3 | GPIO Output | 포트B그룹 AND게이트1 |
| SEL5 (CH_SEL_6) | 43 | PB4 | GPIO Output | 포트B그룹 AND게이트2 |
| SEL6 (CH_SEL_7) | 44 | PB5 | GPIO Output | 포트B그룹 AND게이트3 |
| SEL7 (CH_SEL_8) | 45 | PB6 | GPIO Output | 포트B그룹 AND게이트4 |
| HSE 크리스털 IN | 8 | PF0 | OSC_IN | 8MHz 크리스털 |
| HSE 크리스털 OUT | 9 | PF1 | OSC_OUT | 8MHz 크리스털 |
| SWDIO | 35 | PA13 | AF0 (SWDIO) | 고정 |
| SWCLK / BOOT0 | 36 | PA14 | AF0 (SWCLK) | BOOT0과 공유 — F1과 다른 구조, 주의 |

PA2/PA3 추가로 사용 핀은 39개 중 약 23개 수준이며, 약 16개의 여유 핀이 남아있다. PCB 아트워크 단계에서 실제 커넥터 배치와 재검토 필요.

# 7. CubeMX 설정 가이드

## 7.1 RCC (Clock Configuration)

| 항목 | 설정값 |
| --- | --- |
| Clock Source | HSE, Crystal/Ceramic Resonator 모드 |
| HSE 주파수 | 8 MHz |
| PLL Source | HSE (Clock Configuration 탭에서 Mux가 HSE를 가리키는지 반드시 확인 — 2.4절 경고 참조) |
| PLLM / PLLN / PLLR | /1 / ×16 / /2 → SYSCLK = 64MHz |
| AHB / APB Prescaler | /1 / /1 |
| Voltage Regulator | Range 1 |
| Flash Latency | 자동 설정 (CubeMX 산출값 사용) |
| USART1 Clock Mux | PCLK 기본값 사용 (HSE 기반이라 별도 분리 불필요) |

⚠ CSS(Clock Security System)는 CubeMX 항목이 아니다. 코드에서 HAL_RCC_EnableCSS()를 직접 호출해야 한다 (2.4.1절 참조).

## 7.2 GPIO 상세

| 핀 | 모드 | 설정 |
| --- | --- | --- |
| PA6, PA7 | Alternate Function Push-Pull | Speed: Very High, No pull |
| PA2, PA3 | GPIO Output Push-Pull | Speed: Low, No pull, 라벨 RUNL_1/RUNL_2 |
| PA9 | Alternate Function Push-Pull | Speed: Low, No pull |
| PA10 | Alternate Function Input | No pull |
| PB12~PB15 | Alternate Function Push-Pull | Speed: High, No pull |
| PD0~PD3, PB3~PB6 | GPIO Output Push-Pull | Speed: Medium, No pull, 초기 출력 Low |
| PA13, PA14 | 기본 SWD 설정 유지 | - |

## 7.3 TIM3 (PWM + DMA)

| 항목 | 설정값 |
| --- | --- |
| Clock Source | Internal Clock |
| Channel 1 / 2 | PWM Generation CH1 / CH2 |
| Prescaler | 0 |
| Counter Period (ARR) | 79 |
| Counter Mode | Up |
| Auto-reload preload | Enable (필수) |
| CH1/CH2 Mode | PWM mode 1 |
| CH1/CH2 Pulse 초기값 | 0 |
| DMA Request | CH1, CH2 각각 독립 채널로 추가 |

## 7.4 DMA 채널 매핑 (DMAMUX, 7채널 중 4개 사용) — 최종 확정본

| DMA 채널 | 요청원 | 방향 | Mode | Mem/Periph Data Width |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DMA1 Ch1 | TIM3_CH1 | Memory→Peripheral | Normal | Word / Word |
| DMA1 Ch2 | TIM3_CH2 | Memory→Peripheral | Normal | Word / Word |
| DMA1 Ch3 | USART1_RX | Peripheral→Memory | Circular | Byte / Byte |
| DMA1 Ch4 | SPI2_RX | Peripheral→Memory | Circular | Byte / Byte |

⚠ v1.0에서는 TIM3 채널을 Byte/Word(패킹)로, USART1_RX/SPI2_RX를 Normal 모드로 제안했었으나 실제 구현에서 모두 변경되었다 — 위 표가 최종본이다. TIM3 CH1/CH2는 Word/Word, USART1_RX/SPI2_RX는 Circular 모드이다.

USART1_TX, SPI2_TX는 응답 바이트 수가 적어 DMA 없이 인터럽트/폴링 처리로 충분. Ch5~7은 여유 채널로 남김. Circular 모드이므로 정상 수신 완료 콜백에서는 재무장(재호출)이 불필요하며, 에러 콜백에서만 HAL_UART_Receive_DMA/HAL_SPI_Receive_DMA로 복구 재호출이 필요하다.

## 7.5 USART1

| 항목 | 설정값 |
| --- | --- |
| Mode | Asynchronous |
| Baud Rate | 115200 (확정) |
| Word Length / Parity / Stop | 8bit / None / 1 |
| DMA RX | Circular mode, 94byte 고정 길이 |
| NVIC | USART1 global interrupt Enable (ORE/FE/NE 에러 처리) — 반드시 체크할 것 |

## 7.6 SPI2 (슬레이브)

| 항목 | 설정값 |
| --- | --- |
| Mode | Slave, Full-Duplex |
| Data Size / First Bit | 8bit / MSB First |
| CPOL / CPHA | Low / 1 Edge (Mode 0) — 호스트 스펙과 반드시 일치 확인 |
| NSS | Hardware, Input (호스트가 CS 제어) |
| DMA RX | Circular mode, 94byte 고정 길이 |
| NVIC | SPI2 global interrupt Enable (OVR/MODF 에러 처리) — 반드시 체크할 것 |

## 7.7 NVIC 우선순위 — 하드웨어 제약 반영 (v1.0에서 정정)

⚠ STM32G0는 DMA 채널 2·3이 DMA1_Channel2_3_IRQn 하나의 인터럽트를 공유한다. TIM3_CH2(포트B LED)는 채널2, USART1_RX는 채널3을 사용하므로 두 요청이 같은 인터럽트 라인을 공유하며, 서로 다른 NVIC 우선순위를 줄 수 없다. v1.0 사양서는 이 하드웨어 제약을 반영하지 못한 채 'TIM3=0, UART=1'로 분리 기재했었다 — 아래 표가 실제 구현 가능한 최종안이다.

| 인터럽트 소스 | 우선순위 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| DMA1_Channel1_IRQn (TIM3_CH1) | 0 (최고) | 단독 - 독립적 설정 가능 |
| DMA1_Channel2_3_IRQn (TIM3_CH2 + USART1_RX 공유) | 0 | 하드웨어적으로 분리 불가, 공유 1순위로 통일 |
| DMA1_Ch4_7_DMAMUX1_OVR_IRQn (SPI2_RX) | 0 | 채널5~7 미사용이라 사실상 단독 |
| USART1_IRQn (에러) | 0 | 프레이밍/오버런 에러 |
| SPI2_IRQn (에러) | 0 | 오버런/모드폴트 에러 |
| SysTick_IRQn | 3 (최저) | HAL 타임베이스, 1초 하트비트(RUNL_2) 포함 |

Cortex-M0+는 우선순위 레벨이 0~3, 총 4단계뿐이다 (M3/M4의 16단계와 다름). 현재 구현은 DMA/통신 인터럽트를 모두 0으로 통일하고 SysTick만 3으로 낮춘 단순한 구성이며, 실제 동작에 문제가 없음을 확인했다.

## 7.8 프로젝트 소스 폴더 구조 (중요)

⚠ CubeIDE가 생성하는 프로젝트는 Core/Src, Core/Inc(CubeMX 관리) 와 STM32CubeIDE/Application/User/Core(사용자 코드 전용) 가 별도 폴더이다. 직접 작성한 커스텀 소스(.c/.h)는 반드시 후자에 넣어야 하며, Core/Src에 파일을 물리적으로 추가해도 CubeIDE가 빌드 대상으로 인식하지 못하는 경우가 실기에서 확인되었다.

| 폴더 | 용도 |
| --- | --- |
| Core/Src, Core/Inc | CubeMX가 Generate Code 때마다 관리하는 파일 (main.c, gpio.c, usart.c 등) |
| STM32CubeIDE/Application/User/Core | 사용자가 직접 추가하는 모든 커스텀 소스(.c/.h를 구분 없이 함께 배치) |
| STM32CubeIDE/Application/User/Startup | 시작 어셈블리 (startup_stm32g070cbtx.s) |

- 커스텀 파일 추가 후 Project Explorer에서 F5로 새로고침해야 빌드 목록에 반영된다

- 헤더를 Application/User/Core에 두면 Include Path에 기본적으로 잡히지 않는다 — Project Properties > C/C++ Build > Settings > Include Paths에 해당 폴더를 수동으로 추가해야 한다

- CubeMX가 Generate Code를 재실행해도 Application/User/Core 폴더는 영향받지 않는다

## 7.9 DFU 프로젝트 전용 추가 설정

DFU(부트로더) 프로젝트는 APP와 별도의 .ioc로 생성하며, USART1 외에 아래 항목이 추가로 필요하다.

- CRC 페리페럴 Activate 필수: dfu_commands.c의 Flash_VerifyCrc()가 HAL_CRC_* 함수를 사용하므로, CubeMX의 Computing > CRC > Mode: Activated로 켜지 않으면 컴파일 에러 발생 (stm32g0xx_hal_conf.h의 HAL_CRC_MODULE_ENABLED 누락)

- USART1_RX는 DMA 없이 블로킹 수신(HAL_UART_Receive)으로 구현되어 있어 DMA 채널이 별도로 필요하지 않다

- 부트로더 전용 .ioc는 손으로 작성한 텍스트가 아니라 CubeMX GUI에서 직접 RCC/USART1/CRC를 설정 후 저장하는 방식을 권장한다 (텍스트로 작성한 .ioc가 CubeMX 파서와 맞지 않아 Clock Configuration이 깨지는 문제가 실제로 발생한 바 있음)

# 8. 향후 확인/검토 필요 사항

본 사양서는 설계 논의와 실제 구현 결과를 기반으로 하며, 아래 항목은 PCB 아트워크 전 최종 확정이 필요하다.

- 실사용 WS2812B 칩의 정확한 타이밍 스펙 확인 후 TIM3 CCR 값(0/1-code)이 4.2절 예시값과 맞는지 재계산

- 선정한 8MHz 크리스털의 부하용량(CL) 스펙에 따른 CL1/CL2 값 재계산

- SPI CPOL/CPHA(Mode 0 가정)를 HOST 스펙과 최종 합의 후 코드/문서에 명시적으로 고정

- PCB 아트워크 단계에서의 핀맵/커넥터 배치 최종 검토 (현재 진행 중)

- 부트로더 Flash 영역 크기(16KB 가정) — APP/DFU 양쪽 모두 컴파일이 완료되었으므로, 실제 .map 파일의 사용량을 확인하여 16KB로 충분한지, 옵션바이트 WRP 범위를 이대로 확정할지 재검토

- 크리스털 미장착/고장 등 HSE 관련 현장 불량 대응 절차(CSS 폴백 동작)를 실기에서 검증

- DFU Windows 툴의 STM32 HW CRC ↔ Python stm32_crc32() 값 일치 여부 실기 검증 (아직 미검증)

해결된 항목(참고): 체크섬 알고리즘(8bit XOR 확정), HOST UART 보레이트(115200 확정), SPI 응답 경로(UART로 통일 확정), DMA 데이터폭/모드(7.4절 확정), CSS/VTOR 설정 방법(2.4.1/2.5.1절 확정), CRC 모듈 활성화 필요성(7.9절 확정) — 이상은 v1.0 대비 v1.1에서 해소되었다.